闪烁光视觉搜索任务的ERP分析报告

方法、结果与图注

# 1 方法

## 1.1 被试

本研究共招募10名被试参与实验。所有被试视力或矫正视力正常，无神经或精神疾病史。实验前所有被试签署知情同意书。

## 1.2 实验设计与刺激材料

本实验采用单因素三水平被试内设计，自变量为刺激类型（A刺激、B刺激、C刺激），分别以事件标记11、21、31进行编码。实验任务为闪烁光条件下的视觉搜索任务。每个试次（trial）的流程为：首先呈现刺激类型线索（标记11/21/31），随后呈现视觉搜索画面，其中有目标存在的试次以标记41编码，无目标存在的试次以标记42编码。被试需判断搜索画面中是否存在目标并做出按键反应，反应正确以标记12编码，反应错误以标记22编码，无反应以标记32编码。

## 1.3 脑电记录

使用脑电采集系统连续记录头皮脑电信号（EEG），电极布置依照国际10-20系统扩展的电极位置，共59个有效记录通道。记录过程中以在线参考电极为参考，接地电极放置于前额。采集过程中阻抗保持在5 kΩ以下。

## 1.4 脑电预处理

离线分析使用MATLAB 2023及EEGLAB工具箱进行。预处理步骤包括：（1）带通滤波；（2）坏导插值；（3）重参考（如全脑平均参考）；（4）独立成分分析（ICA）去除眼电、肌电等伪迹成分；（5）以每个事件标记为锁时点进行分段（epoching）。预处理完成后，数据以EEGLAB的.set格式保存，每个被试的数据文件包含约950~1600个分段（epoch），涵盖所有事件类型。

## 1.5 事件相关电位（ERP）分析

### 1.5.1 条件提取与试次序列识别

由于预处理阶段以所有事件类型为锁时点进行了分段，本研究采用基于epoch时间顺序的条件识别策略：对于每个以标记41（有目标）或42（无目标）为锁时点的epoch，首先在该epoch的事件列表中查找潜伏期大于0的反应标记（12/22/32）以确定反应类型；其次，按epoch时间顺序向前回溯，查找前序epoch的锁时事件中最近的刺激类型标记（11/21/31），以确定当前试次的刺激条件。通过上述策略，每个有效epoch被分配一个条件编码。

最终提取的实验条件如下：

有目标条件（事件41）：

• 条件1：A刺激 + 有目标 + 正确反应（编码101）

• 条件2：B刺激 + 有目标 + 正确反应（编码201）

• 条件3：C刺激 + 有目标 + 正确反应（编码301）

无目标条件（事件42）：

• 条件4：A刺激 + 无目标 + 正确反应（编码1101）

• 条件5：B刺激 + 无目标 + 正确反应（编码1201）

• 条件6：C刺激 + 无目标 + 正确反应（编码1301）

### 1.5.2 ERP平均与低通滤波

以搜索画面出现时刻（标记41或42）作为时间零点，分析窗口为刺激前100 ms至刺激后800 ms（−100~800 ms）。以刺激前100 ms（−100~0 ms）作为基线进行基线校正。对每个被试，分别对各条件下的有效epoch进行叠加平均，得到个体水平的ERP波形。

为去除平均波形中的高频噪声并使ERP成分更加清晰，对叠加平均后的波形施加4阶Butterworth低通滤波（截止频率30 Hz），采用零相位滤波方式（MATLAB filtfilt函数），以避免滤波引入的相位延迟对ERP成分潜伏期的影响。

### 1.5.3 SSVEP减法：目标诱发ERP的提取

由于本实验采用闪烁光范式，被试在有目标和无目标条件下均受到稳态视觉诱发电位（Steady-State Visually Evoked Potential, SSVEP）的影响。为消除SSVEP干扰并提取纯粹由目标图像诱发的ERP成分，采用减法策略：对每个被试、每种刺激条件、每个电极和每个时间点，将无目标条件的平均ERP波形从有目标条件的平均ERP波形中减去：

目标诱发ERP = ERP（有目标, 正确） − ERP（无目标, 正确）

该方法基于以下假设：SSVEP成分在有目标和无目标条件中是相同的（因为闪烁光刺激参数一致），而目标图像诱发的ERP成分（如N2pc、P3等）仅在有目标条件中出现。因此，差值波形即反映了目标加工的纯粹神经活动。

### 1.5.4 感兴趣电极与ERP成分

选取以下6个感兴趣电极进行分析：Fz（额中线）、Cz（中央中线）、Pz（顶中线）、Oz（枕中线）、PO7（左侧顶枕区）、PO8（右侧顶枕区）。重点分析的ERP成分及其时间窗口如下：

• P1成分：80~130 ms，峰值约100 ms，反映早期视觉加工

• N1成分：130~200 ms，峰值约170 ms，反映注意选择的早期阶段

• N2成分：150~350 ms，峰值约250 ms，反映认知控制和注意分配

• P3成分：250~600 ms，峰值约400 ms，反映目标检测和工作记忆更新

### 1.5.5 峰值与平均振幅测量

N2成分的峰值振幅定义为150~350 ms时间窗内的最小值（负波峰），P3成分的峰值振幅定义为250~600 ms时间窗内的最大值（正波峰），相应的峰值潜伏期为该极值对应的时间点。此外，为提高测量的稳健性，还计算了N2（250±50 ms，即200~300 ms）和P3（400±100 ms，即300~500 ms）时间窗口内的平均振幅，用于后续统计分析。

### 1.5.6 统计分析

对三种刺激条件（A、B、C）间的ERP差异进行单因素重复测量方差分析（repeated-measures ANOVA）。此外，为探索条件效应的时间动态特征，对各感兴趣电极的每个时间点分别进行逐时间点重复测量方差分析（point-by-point repeated-measures ANOVA），并采用错误发现率（False Discovery Rate, FDR）方法对多重比较进行校正（α = .05）。

# 2 结果

## 2.1 行为数据概况

10名被试均完成了实验任务。在有目标条件下，各被试的正确反应试次数分布如下：A刺激条件平均约43个epoch（范围：36~51），B刺激条件平均约38个epoch（范围：25~67），C刺激条件平均约38个epoch（范围：22~62）。少量试次因预处理中的伪迹剔除或条件识别失败而被排除。

## 2.2 原始ERP波形（有目标条件）

图1展示了三种刺激条件（A、B、C）在6个感兴趣电极上的组平均ERP波形。在所有电极上均可观察到典型的视觉ERP成分序列：刺激后约100 ms出现P1正波，约170 ms出现N1负波，约200~300 ms出现N2负波，约300~500 ms出现P3正波。在枕区和顶枕区电极（Oz、PO7、PO8）上，早期成分（P1、N1）较为突出；在中线电极（Cz、Pz）上，晚期成分（N2、P3）的条件间差异更为明显。

图1 三种刺激条件组平均ERP波形（正确反应）

各子图分别对应一个感兴趣电极（Fz、Cz、Pz、Oz、PO7、PO8），蓝线代表A刺激条件，绿线代表B刺激条件，红线代表C刺激条件。波形为10名被试的组平均结果，经30 Hz低通滤波平滑处理。x轴为相对于搜索画面出现（标记41）的时间（ms），y轴为振幅（μV），负极朝上。

## 2.3 正确与错误反应的ERP对比

图2展示了正确反应与错误反应条件下的ERP波形对比。在多个电极上，正确反应条件（实线）与错误反应条件（虚线）在N2和P3成分的振幅上存在差异，提示认知加工过程中正确与错误试次间的神经活动差异。但由于错误反应的试次数较少（平均每条件约5~15个epoch），错误条件的波形信噪比较低，后续统计分析主要聚焦于正确反应条件。

图2 正确反应与错误反应的ERP波形对比

各子图分别对应一个感兴趣电极。实线代表正确反应条件，虚线代表错误反应条件，颜色编码与图1一致（蓝=A，绿=B，红=C）。波形为10名被试的组平均结果，经30 Hz低通滤波。y轴负极朝上。

## 2.4 条件间差异波

图3展示了条件间差异波（B−A和C−A），用于直观反映刺激条件间的ERP差异。差异波在特定时间窗口偏离零线，提示相应时段内不同刺激条件诱发了不同强度的神经加工。

图3 条件间差异波（B−A和C−A）

各子图分别对应一个感兴趣电极。绿线代表B条件减去A条件的差异波，红线代表C条件减去A条件的差异波。差异波偏离零线表明两种条件间ERP存在差异。波形为组平均结果，经30 Hz低通滤波。y轴负极朝上。

## 2.5 ERP成分地形图

图4~6展示了关键ERP成分在不同时间窗口的头皮电压分布地形图。P1成分（100 ms）主要分布于枕区，N1成分（170 ms）分布于枕区和顶枕区，符合视觉早期加工的典型分布特征。N2成分（250 ms）的负波活动分布较广，在额中区和中央区较为显著。P3成分（400 ms）的正波活动主要集中在顶区和中央顶区，与目标检测和注意分配的经典分布一致。

图5和图6分别展示了三种刺激条件在N2和P3时间窗口内的平均地形图，可观察到不同刺激条件在这些成分上的空间分布差异。

图4 各ERP成分总平均地形图

从左至右依次为P1（100 ms）、N1（170 ms）、N2（250 ms）、P3（400 ms）时间点的头皮电压分布。地形图为三种正确反应条件和10名被试的总平均。颜色表示电压值（μV），暖色代表正值，冷色代表负值。

图5 各条件N2时间窗口平均地形图

从左至右分别为A、B、C三种刺激条件在N2时间窗口（250±50 ms，即200~300 ms）内的平均头皮电压分布。数据为10名被试的组平均。

图6 各条件P3时间窗口平均地形图

从左至右分别为A、B、C三种刺激条件在P3时间窗口（400±100 ms，即300~500 ms）内的平均头皮电压分布。数据为10名被试的组平均。

## 2.6 N2和P3振幅的条件间比较

图7和图8分别展示了各电极上N2和P3平均振幅的柱状图。对于N2成分（200~300 ms平均振幅），在Cz电极上，A条件振幅约为−2.50 μV，B条件约为−3.31 μV，C条件约为−2.70 μV。对于P3成分（300~500 ms平均振幅），A条件在多数电极上的P3振幅略大于B和C条件。各电极的详细数值见导出的CSV文件。

图7 各电极N2平均振幅柱状图

每个子图对应一个感兴趣电极，三个柱分别代表A（蓝）、B（绿）、C（红）刺激条件在N2时间窗口（250±50 ms）内的平均振幅。误差线表示标准误（SE）。数据为10名被试的组平均。

图8 各电极P3平均振幅柱状图

每个子图对应一个感兴趣电极，三个柱分别代表A（蓝）、B（绿）、C（红）刺激条件在P3时间窗口（400±100 ms）内的平均振幅。误差线表示标准误（SE）。数据为10名被试的组平均。

## 2.7 逐时间点方差分析

图9展示了各电极上逐时间点单因素重复测量方差分析的结果。上排为三种条件的组平均波形，下排为对应的p值曲线。灰色虚线标示未校正的显著性阈值（p = .05），红色实线标示FDR校正后的显著性阈值。p值曲线低于FDR阈值的时间区段内，三种刺激条件间的ERP振幅存在统计学显著差异。

图9 逐时间点重复测量方差分析结果

上排各子图为三种刺激条件（A=蓝，B=绿，C=红）在各电极上的组平均ERP波形。下排各子图为对应电极上逐时间点单因素重复测量方差分析的p值曲线。灰色虚线 = p = .05（未校正），红色实线 = FDR校正阈值。p值低于红线的时间段表示三种条件间差异达到FDR校正后的显著性水平。分析基于经30 Hz低通滤波后的数据。

## 2.8 SSVEP减法：目标诱发ERP

为消除闪烁光引起的稳态视觉诱发电位（SSVEP）干扰，将无目标条件的ERP从有目标条件的ERP中减去，得到目标诱发的纯ERP波形。

图10展示了SSVEP消除后的目标诱发ERP波形。与图1的原始波形相比，差值波形中SSVEP相关的周期性振荡被显著抑制，目标特异性的ERP成分更加清晰。在顶枕区电极（PO7、PO8）上可更清晰地观察到N2pc等目标选择相关成分，在中线电极（Cz、Pz）上P3成分更加突出。

图10 目标诱发ERP波形（SSVEP已消除）

各子图分别对应一个感兴趣电极。波形为有目标条件正确试次的ERP减去无目标条件正确试次的ERP后的差值波形。蓝线=A条件，绿线=B条件，红线=C条件。该减法消除了有目标和无目标条件中共有的SSVEP成分，保留了目标特异性的ERP活动。波形为10名被试的组平均结果，经30 Hz低通滤波。y轴负极朝上。

图11将有目标、无目标和差值（目标诱发ERP）三条波形叠加在同一图中，直观展示了SSVEP减法的效果。可以看到有目标和无目标条件的波形在早期（0~150 ms）较为接近（因为SSVEP成分在两个条件中基本一致），而在150 ms之后出现分离，差值波形（黑线）反映了目标加工引起的额外神经活动。

图11 有目标、无目标与目标诱发ERP的对比

各子图分别对应一个感兴趣电极（所有刺激条件合并平均）。红线=有目标条件ERP，蓝线=无目标条件ERP，黑色粗线=差值（目标诱发ERP = 有目标 − 无目标）。波形为10名被试的组平均结果。y轴负极朝上。两条件在早期阶段波形接近，说明SSVEP成分在有/无目标条件中基本一致，减法策略有效。

图12展示了目标诱发ERP在P1、N1、N2、P3各时间点的头皮地形图，反映了消除SSVEP后目标加工相关神经活动的空间分布特征。

图12 目标诱发ERP地形图（SSVEP消除后）

从左至右依次为P1（100 ms）、N1（170 ms）、N2（250 ms）、P3（400 ms）时间点的目标诱发ERP（有目标−无目标）头皮电压分布。数据为三种条件和10名被试的总平均。颜色表示差值电压（μV）。

# 附录：分析参数汇总

| 参数 | 设置值 |
| --- | --- |
| 被试数 | 10 |
| 分析时间窗口 | −100 ~ 800 ms |
| 基线校正 | −100 ~ 0 ms |
| 低通滤波截止频率 | 30 Hz（4阶Butterworth，零相位） |
| 感兴趣电极 | Fz, Cz, Pz, Oz, PO7, PO8 |
| N2搜索窗口 | 150 ~ 350 ms |
| P3搜索窗口 | 250 ~ 600 ms |
| N2平均振幅窗口 | 200 ~ 300 ms（250 ± 50 ms） |
| P3平均振幅窗口 | 300 ~ 500 ms（400 ± 100 ms） |
| 统计方法 | 单因素重复测量ANOVA + FDR校正 |
| SSVEP消除 | 有目标ERP − 无目标ERP |
| 分析工具 | MATLAB 2023 + EEGLAB 2023.1 |